Software Define Network		Lab2

实验准备：

–Construct a network using Mininet

–Use wireshark to capture OpenFlow messages

–Ping and use ovs-ofctl to check the flow tables

实验要求：

–Construct the ARPANET-1969 (4 nodes) using Mininet

–Run Ryu as the remote controller

–Let UCLA ping UTAH

–If not reachable, try to solve it by programming with Ryu

实验环境：

Windows 10, VMware Workstation Pro, Ubuntu

实验过程：

Warn-Up:

1. 构建一个简单拓扑的Mininet，使用Wireshark捕获OpenFLow协议数据包以及查看交换机流表

我们在mininet/custom目录下打开命令行终端，输入sudo mn --topo=tree,2,2 --mac --controller=remote

remote表示不用’Mininet’自带的控制器，尝试使用’Ryu’等远端控制器。

在mininet命令行中输入links，查看连接情况。

可以看到，主机h1和h2连接交换机s2，主机h3和h4连接交换机s3，交换机s2和s3连接交换机s1，构成一个树形拓扑结构。

输入sudo ovs-ofctl dump-flows s1，查看s1的流表表项。

输入sudo wireshark，启动Wireshark，选择Loopback:lo端口，开始捕获。

我们捕获到不少OpenFlow协议报文，选择一条查看详细内容。

这是序号为4的报文，协议为OpenFlow，Version为1.5，类型为OFPT_Hello，长度为8，ID为14259。

通过查找相关资料我们得知，OpenFLow协议报文类型有三种分类，即同步，异步和Controller to Switch类型，其中OFPT_Hello类型属于同步类型，当连接启动时交换机和控制器会发送Hello消息进行交互。资料链接如下：

https://www.h3c.com/cn/d_201811/1131080_30005_0.htm

2. 使用Ryu APP查看拓扑

我们在mininet/custom目录下打开命令行终端，输入sudo mn --custom topo-2sw-2host.py --topo mytopo --controller remote

remote表示不用’Mininet’自带的控制器，尝试使用’Ryu’等远端控制器。

在mininet命令行中输入links，查看连接情况。

可以看到，主机h1连接交换机s3，交换机s3连接交换机s4，交换机s4连接主机h2，构成拓扑结构。

我们在ryu/ryu/app/gui_topology目录下，打开命令行终端，输入ryu-manager --observe-links sdn/ryu/ryu/app/gui_topology/gui_topology.py

在浏览器中访问localhost:8080以查看拓扑，点击交换机即可查看流表。

3. 实现Ryu简单交换机

输入sudo mn --controller remote --mac --topo=tree,2,2，创建树形拓扑。

在mininet命令行中输入pingall，测试各节点之间的连通性。

发现无法ping通，这是因为我们还没有启动ryu-manager。

我们将实验指导书里的ryu简单交换机的参考代码保存，命名为simple_switch.py，保存在mininet/custom目录下，代码详见实验指导书。

输入sudo ryu-manager simple_switch.py，启动Ryu控制器。

等待一段时间，直到ryu-manager光标不再闪烁之后，在mininet命令行中再次输入pingall，测试各节点连通性。

这次我们可以发现，各个节点之间都能互相ping通。

在mininet命令行中输入xterm h4，打开h4的xterm终端，启动Wireshark捕获端口h4-eth0。

在mininet命令行中输入h1 ping h3 -c3，使主机h1 ping主机h3三次，同时开始h4-eth0端口的捕获。

我们可以看到，抓包结果显示该交换机存在验证缺陷：packet_in_handler()函数会将数据包洪泛到交换机的所有端口，故h1和h3通讯时，h4也会收到所有的包。

Task:

4. 实现Ryu自学习交换机

首先我们需要实现1969年的Arpanet拓扑结构，1969年的ARPANET非常简单，仅由四个结点组成。假设每个结点都对应一个交换机，每个交换机都具有一个直连主机。前文给出的简单交换机洪泛数据包，虽然能初步实现主机间的通信，但会带来不必要的带宽消耗，并且会使通信内容泄露给第三者。需要在简单交换机的基础上实现二层自学习交换机，避免数据包的洪泛。

1969年的Arpanet拓扑结构示意图如下：

自学习交换机的实现框架如下：

（1）控制器为每个交换机维护一个mac-port映射表。

（2）控制器收到packet_in消息后，解析其中携带的数据包。

（3）控制器学习src_mac - in_port映射。

（4）控制器查询dst_mac，如果未学习，则洪泛数据包；如果已学习，则向指定端口转发数据包(packet_out)，并向交换机下发流表项(flow_mod)，指导交换机转发同类型的数据包。

拓扑结构和mininet构建实现于topo_1969_1.py文件之中，代码详见实验指导书。

基于实验指导书给出的自学习交换机框架，我们完善代码实现自学习交换机，代码如下：

from ryu.base import app_manager

from ryu.controller import ofp_event

from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER, CONFIG_DISPATCHER

from ryu.controller.handler import set_ev_cls

from ryu.ofproto import ofproto_v1_3

from ryu.lib.packet import packet

from ryu.lib.packet import ethernet

class Switch(app_manager.RyuApp):

OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

def __init__(self, *args, **kwargs):

super(Switch, self).__init__(*args, **kwargs)

# maybe you need a global data structure to save the mapping

self.mac_to_port = {}

def add_flow(self, datapath, priority, match, actions, idle_timeout=0, hard_timeout=0):

dp = datapath

ofp = dp.ofproto

parser = dp.ofproto_parser

inst = [parser.OFPInstructionActions(ofp.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]

mod = parser.OFPFlowMod(datapath=dp, priority=priority,

idle_timeout=idle_timeout,

hard_timeout=hard_timeout,

match=match, instructions=inst)

dp.send_msg(mod)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)

def switch_features_handler(self, ev):

msg = ev.msg

dp = msg.datapath

ofp = dp.ofproto

parser = dp.ofproto_parser

match = parser.OFPMatch()

actions = [parser.OFPActionOutput(

ofp.OFPP_CONTROLLER, ofp.OFPCML_NO_BUFFER)]

self.add_flow(dp, 0, match, actions)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)

def packet_in_handler(self, ev):

msg = ev.msg

dp = msg.datapath

ofp = dp.ofproto

parser = dp.ofproto_parser

# the identity of switch

dpid = dp.id

self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

# the port that receive the packet

in_port = msg.match['in_port']

pkt = packet.Packet(msg.data)

eth_pkt = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)

# get the mac

dst = eth_pkt.dst

src = eth_pkt.src

# we can use the logger to print some useful information

self.logger.info('packet: %s %s %s %s', dpid, src, dst, in_port)

# you need to code here to avoid the direct flooding

# having fun

# :)

# Save dpid and src of in_port to dict mac_to_port, learning

self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

if dst in self.mac_to_port[dpid]:

# Setting direction according to the table

out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]

else:

out_port = ofp.OFPP_FLOOD  # Flood

actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

if out_port != ofp.OFPP_FLOOD:  # Add flow

match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)

self.add_flow(dp, 1, match, actions)

out = parser.OFPPacketOut(datapath=dp, buffer_id=msg.buffer_id,

in_port=in_port, actions=actions, data=msg.data)

dp.send_msg(out)

代码分析：

我们在Switch()类型初始化函数__init__()函数中，选择初始化一个mac_to_port字典(Dictionary)，用于记录MAC地址和端口等信息，初始化为空。Python的字典数据类型的资料如下：

https://www.runoob.com/python/python-dictionary.html

我们主要需要修改代码里的packer_in_handler()函数，在得到了源MAC地址和目的MAC地址之后，我们将in_port对象内的信息记录到mac_to_port字典里的dpid和src键下，如果目的MAC地址已经记录在了字典里的dpid键下，我们可以根据字典确定out_port的转发方向，如果字典里没有已经存在的记录，则洪泛转发。根据选择的转发方式，确定Output时的动作(Action)。同时如果不是洪泛转发，则需要添加流表。最后在完成流表的添加后，再进行转发数据包的封装与实施转发。

修改后的代码命名为Learning_Switch.py，在命令行终端输入sudo python topo_1969_1.py，构建mininet网络拓扑；在另一个命令行终端输入sudo ryu-manager Learning_Switch.py，启动Ryu控制器。

在mininet命令行中输入xterm UCSB，启动UCSB主机的xterm终端，在终端内输入sudo wireshark，启动Wireshark进行数据包捕获。

在Wireshark中选择UCSB-eth0端口进行捕获，同时在mininet命令行中输入UCLA ping UTAH -c3，测试两主机之间的连通性，查看捕获结果。

可以看到，UCLA成功ping通UTAH，而且UCSB没有收到相关数据包，成功实现了自学习交换机。

5. 处理环路广播的自学习交换机

UCLA和UCSB通信频繁，两者间建立了一条直连链路。在新的拓扑topo_1969_2.py中运行自学习交换机，UCLA和UTAH之间无法正常通信。分析流表发现，源主机虽然只发了很少的几个数据包，但流表项却匹配了上千次。

新的Arpanet拓扑结构示意图如下：

在命令行终端内输入sudo python topo_1969_2.py，构建mininet网络拓扑；在另一个命令行终端内输入sudo ryu-manager Learning_Switch.py，启动Ryu控制器。

可以看到，在ryu-manager中出现了数目相当大的流表记录，且同一个数据包多次出现，只有in_port端口的键值发生了变化。

在mininet命令行中输入UCLA ping UTAH -c3，测试两节点之间的连通性。

可以看到，两节点之间无法ping通，显示主机不可达。

在mininet命令行终端内输入dpctl dump-flows，查看与各主机直接相连的交换机的流表表项。

可以看到，虽然UCLA与UTAH主机之间只ping了3次，但流表项却匹配了约140000次，出现了异常情况。

在命令行终端内输入sudo wireshark，启动Wireshark进行数据包捕获。可以随意选择一个交换机端口，例如我选择了s1-eth1端口进行捕获。

可以看到，WireShark也截取到了数目异常大的相同报文，这些报文均为ARP请求报文，UCLA主机（IP地址为10.0.0.2）发送ARP请求报文，请求UTAH主机（IP地址为10.0.0.4）的MAC地址，而这些ARP请求报文没有得到应答，所以UCLA主机持续发送请求报文，且由于拓扑结构中存在环路，形成了ARP广播风暴。这实际上是ARP广播数据包在环状拓扑中洪泛导致的，传统网络利用生成树协议解决这一问题。在SDN中，不必局限于生成树协议，可以通过多种新的策略解决这一问题。

处理环路广播的思路如下：

当序号为dpid的交换机从in_port第一次收到某个src_mac主机发出，询问 dst_ip的广播ARP Request数据包时，控制器记录一个映射 (dpid, src_mac, dst_ip)->in_port。下一次该交换机收到同一(src_mac, dst_ip)但in_port不同的ARP Request数据包时直接丢弃，否则洪泛。

基于实验指导书给出的处理环路广播的自学习交换机框架，我们完善代码实现处理环路广播的自学习交换机，代码如下：

from ryu.base import app_manager

from ryu.controller import ofp_event

from ryu.controller.handler import MAIN_DISPATCHER, CONFIG_DISPATCHER

from ryu.controller.handler import set_ev_cls

from ryu.ofproto import ofproto_v1_3

from ryu.lib.packet import packet

from ryu.lib.packet import ethernet

from ryu.lib.packet import arp

from ryu.lib.packet import ether_types

ETHERNET = ethernet.ethernet.__name__

ETHERNET_MULTICAST = "ff:ff:ff:ff:ff:ff"

ARP = arp.arp.__name__

class Switch_Dict(app_manager.RyuApp):

OFP_VERSIONS = [ofproto_v1_3.OFP_VERSION]

def __init__(self, *args, **kwargs):

super(Switch_Dict, self).__init__(*args, **kwargs)

# (dpid, src_mac, dst_ip)=>in_port, you may use it in mission 2

# maybe you need a global data structure to save the mapping

# just data structure in mission 1

self.mac_to_port = {}

self.arp_table = {}

def add_flow(self, datapath, priority, match, actions, idle_timeout=0, hard_timeout=0):

dp = datapath

ofp = dp.ofproto

parser = dp.ofproto_parser

inst = [parser.OFPInstructionActions(ofp.OFPIT_APPLY_ACTIONS, actions)]

mod = parser.OFPFlowMod(datapath=dp, priority=priority,

idle_timeout=idle_timeout,

hard_timeout=hard_timeout,

match=match, instructions=inst)

dp.send_msg(mod)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPSwitchFeatures, CONFIG_DISPATCHER)

def switch_features_handler(self, ev):

msg = ev.msg

dp = msg.datapath

ofp = dp.ofproto

parser = dp.ofproto_parser

match = parser.OFPMatch()

actions = [parser.OFPActionOutput(

ofp.OFPP_CONTROLLER, ofp.OFPCML_NO_BUFFER)]

self.add_flow(dp, 0, match, actions)

@set_ev_cls(ofp_event.EventOFPPacketIn, MAIN_DISPATCHER)

def packet_in_handler(self, ev):

msg = ev.msg

dp = msg.datapath

ofp = dp.ofproto

parser = dp.ofproto_parser

# the identity of switch

dpid = dp.id

self.mac_to_port.setdefault(dpid, {})

# the port that receive the packet

in_port = msg.match['in_port']

pkt = packet.Packet(msg.data)

eth_pkt = pkt.get_protocol(ethernet.ethernet)

if eth_pkt.ethertype == ether_types.ETH_TYPE_LLDP:

return

if eth_pkt.ethertype == ether_types.ETH_TYPE_IPV6:

return

# get the mac

dst = eth_pkt.dst

src = eth_pkt.src

# we can use the logger to print some useful information

self.logger.info('packet: %s %s %s %s', dpid, src, dst, in_port)

# get protocols

header_list = dict((p.protocol_name, p)

for p in pkt.protocols if type(p) != str)

if dst == ETHERNET_MULTICAST and ARP in header_list:

# you need to code here to avoid broadcast loop to finish mission 2

dst_ip = header_list[ARP].dst_ip

# set logger to show useful information

self.logger.info("ARP Learning: %s %s %s %s",

dpid, src, dst_ip, in_port)

# If info is already in ARP table

if (dpid, src, dst_ip) in self.arp_table:

# The same info comes from another port, Just Drop it

if self.arp_table[dpid, src, dst_ip] != in_port:

out = parser.OFPPacketOut(datapath=dp, buffer_id=ofp.OFPCML_NO_BUFFER,

in_port=in_port, actions=[], data=None)  # Drop

dp.send_msg(out)

return

# If info is not in ARP table, Learn and FLood it

else:

# Arp table learning

self.arp_table[(dpid, src, dst_ip)] = in_port

actions = [parser.OFPActionOutput(ofp.OFPP_FLOOD)]  # Flood

out = parser.OFPPacketOut(datapath=dp, buffer_id=msg.buffer_id,

in_port=in_port, actions=actions, data=msg.data)

dp.send_msg(out)

# self-learning

# you need to code here to avoid the direct flooding

# having fun

# :)

# just code in mission 1

# Save dpid and src of in_port to dict mac_to_port, learning

self.mac_to_port[dpid][src] = in_port

if dst in self.mac_to_port[dpid]:

# Setting direction according to the table

out_port = self.mac_to_port[dpid][dst]

else:

out_port = ofp.OFPP_FLOOD  # Flood

actions = [parser.OFPActionOutput(out_port)]

if out_port != ofp.OFPP_FLOOD:  # Add flow

match = parser.OFPMatch(in_port=in_port, eth_dst=dst)

self.add_flow(dp, 1, match, actions)

out = parser.OFPPacketOut(datapath=dp, buffer_id=msg.buffer_id,

in_port=in_port, actions=actions, data=msg.data)

dp.send_msg(out)

代码分析：

在自学习交换机的基础上，我们在Switch()类型初始化函数__init__()函数中，除了选择初始化一个mac_to_port字典，还初始化了一个arp_table字典，用于记录dpid，源MAC地址，目的IP地址等信息。

我们还需要修改代码里的packet_in_handler()函数，如果header_list里的键值符合ARP报文的特征，即目的MAC地址(dst)是以太网组播(ETHERNET_MULTICAST)并且header_list的键为ARP类型，则记录header_list对象里的dst_ip，同时使用logger显示有帮助的信息。如果表项的内容已经存在于arp_table中并且arp_table内记录的信息与in_port对象不完全相同，即符合src_mac, dst_ip相同但in_port不同的条件，我们就丢弃这个数据包，否则若表项内容不存在于arp_table中，则洪泛转发数据包。随后就是自学习交换机中已经实现了的功能。

修改后的代码命名为Broadcast_Loop.py，在命令行终端内输入sudo python topo_1969_2.py，构建mininet网络拓扑；在另一个命令行终端内输入sudo ryu-manager Broadcast_Loop.py，启动Ryu控制器。

在mininet命令行中输入UCLA ping UTAH -c3，测试两节点之间的连通性。

可以看到，UCLA主机成功ping通UTAH主机。

在mininet命令行终端内输入dpctl dump-flows，查看与各主机直接相连的交换机的流表表项。

可以看到，流表表项的匹配次数明显减少。

实验结果：

1. 学会了使用Ryu远程控制器，以及使用Ryu控制器查看网络拓扑结构。

2. 学会了使用命令行指令查看流表表项以及使用Wireshark捕获控制平面报文信息。

3. 学会了使用Ryu远程控制器来配置网络拓扑中的交换机，学习了简单洪泛交换机的代码，功能与缺陷。

4. 学会了实现Ryu自学习交换机，熟悉了Ryu控制器中的数据结构。

5. 学会了基于Ryu自学习交换机处理环路广播，了解了交换机的各种操作。